# BIZTONSÁGI ADATLAP # (91/155-93/112/EGK) # NONIT

- AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

1.1	Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név				Azonosítási szám

NONIT					10252/1971, 27301/1998

Hatóanyag:					CAS:  [577-11-7]

Dioktil-szulfoszukcinát-Nátrium 	EINECS: [209-40-64]

Relatív molekula tömeg: 444,57

  - A társaság vagy vállalat azonosítása:

Cím:		ARYSTA AGRO Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (36-1) 335-2100

Fax: (36-1) 335-2103

  - Vészhelyzet információ:	Tel.: (36-1) 335-2100

Fax: (36-1) 335-2103

  - Gyártó: Agrokémia Sellye Rt.

7960 Sellye, Sósvertikei út 1.

Tel./Fax: (36)-73-480-816

- ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE

    - Alkotóelemek jellege és koncentrációja:

Hatóanyag: Dioktil-szulfoszukcinát-Nátrium: min. 60 %

Etanol: max. 20 %  		CAS:  [64-17-5]

EINECS: [200-57-86]

Víz: max. 20 %			CAS: [7732-18-5]

EINECS: [231-791-2]

2.2 	Információk az összetevőkre:

## Veszélyes anyagok  (%)               Szimbólumok          R-mondatok

R 10 – Gyúlékony

- A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

Az emberre:                            	 		A környezetre:

## Nem mérgező.				 	Halakra veszélyes.

Irritálja a szemet, a bőrt és

a légutakat.

Tűzveszélyes.

- ELSŐSGÉLYNYÚJTÁS

  - Tünetek és hatások:

Belégzés: Irritálja a légutakat.

Bőr:  Irritálja az érzékeny bőrt.

Szem:  Irritálja a szemet.

Lenyelés: Ingerli a nyálkahártyát, maró hatású a gyomorra.

  - Elsősegélynyújtás:

Mérgezés esetén az elsősegély időben való elkezdése életmentő lehet és a termék mérgező hatása kiküszöbölhető.

Kezelés szemmel való érintkezés esetén:

5-10 csepp 1 %-os Lidocain oldatot kell a szembe cseppenteni, továbbá szükséges a szemet bőséges vízzel kimosni, lehetséges tejjel is.

Kezelés bőrrel való érintkezés esetén:

Alaposan meg kell mosni szappannal, illetve valamilyen egyéb mosószerrel és meleg vízzel.

Kezelés belégzés esetén:

A beteget friss levegőre kell vinni.

Kezelés lenyelés esetén:

A beteggel 300 – 600 ml orvosi szenet tartalmazó vizet kell itatni. Garat-ingerléssel ill. lúgos vagy sós víz adásával hányást kell indukálni. Addig

kell ismételni, amíg a hányás tiszta nem lesz. Soha ne adjunk semmit eszméletlen embernek szájon át.

Megjegyzés:

Miután gondoskodtunk az elsősegélynyújtásról orvoshoz, vagy kórházba kell vinni a beteget, ha lehetséges. A mérgezést okozó anyagból, illetve a hányadékból mintát kell küldeni laboratóriumi analízisre.

Orvosi ellátás: Tüneti kezelés, megfigyelés

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

  - Alkalmas oltóanyagok:

Tűzveszélyes. Illékony,  gőze nehezebb a levegőnél, melegítés hatására  nyomásnövekedés léphet fel, ami robbanásveszélyes. Hűtéséhez használjunk vízpermetet. Oltható por és haboltóval, vízpermettel. Vízsugár használata tilos!

5.2	Veszélyek:

  - Védőfelszerelés:

- INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIJUTÁS ESETÉN

  - Személyi védelemre vonatkozó intézkedések: Gőzét nem szabad belélegezni.

Bőrrel való érintkezés kerülendő.

Kerülni kell a szembe jutását.

  - Személyi védőfelszerelés:

6.3	Teendők vészhelyzetben: A motor leállítása, minden hőforrás megszüntetése. Dohányzást abbahagyni. Csak robbanásnak ellenálló eszközök használata (lámpák, elakadás jelző) megenge-dett,  a forgalmat tartsuk távol a veszélyes területtől, tartsuk szél-mentesen a területet.

Szóródás, ömlés:

Ürítsük ki a területet és zárjuk el a forgalomtól. Ha lehetséges szüntessük meg a szivárgást, tartsuk szélmentesen, fedjük le, akadályozzuk meg, hogy a szer vízbe, mezőgazdasági területre, csatornába kerüljön. Ha a szer természetes vizekbe, illetve a csatornahálózatba került, értesíteni kell a helyi hatóságot.

A hulladékot zárt edényben engedélyezett lerakóhelyre kell szállítani.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés:

Szellőztetés.

Munka közben tilos enni, inni, dohányozni!

Munka után alaposan kezet kell mosni!

  - Tárolás:

Eredeti, zárt tartályban, megfelelő címkével ellátva. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, gyermekektől elzártan és élelmiszertől, italtól valamint állati takarmánytól távol tárolható.

Hőtől, gyújtóforrástól tartsuk távol!

UN csomagolás

- AZ EGYÉNI EXPOZÍCIÓ/VÉDELEM ELLENŐRZÉSE

  - Expozíció ellenőrzése:

MAK-érték:

  - Ipari egészségvédelem:

### Tartsuk távol ételtől, italtól és állati takarmánytól. Használata közben tilos enni, inni, dohányozni. Szünet előtt, illetve a munka befejeztével mossunk kezet.

8.3     Személyi védelem:

Kéz: gumikesztyű

Szem: védőszemüveg, egy palack tiszta víz a szem kimosására

Bőr: védőruha

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

  - Megjelenés: folyadék

  - Szag: jellegzetes szag

  - Szín: halvány sárga

  - pH: 6 (1 %-os vizes oldatban)

  - Forráspont: C

  - Olvadáspont: C

  - Lobbanáspont:  25 C

  - Tűzveszélyesség: tűzveszélyes

  - Öngyulladási hajlam:

  - Robbanásveszély:

  - Gyulladási hőmérséklet: C

  - Éghetőségi (robbanási) határ:

  - Gőznyomás:

  - Relatív sűrűség:  1,06 g/cm3

  - Térfogattömeg:

  - Oldhatóság:

  - Megoszlási együttható n-octanol/víz:

  - Relatív gőzsűrűség (levegő = 1):

  - Viszkozitás:

  - Fajlagos vezetőképesség:

  - Felületi feszültség (22 C-os vizes oldatban):

desztillált vízben                       19,2 NK vízben

0,01 % cc.-ban            44,6 dyn/cm                                26,4 dyn/cm

0,02 % cc.-ban            43,1 dyn/cm                                24,8 dyn/cm

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

  - Stabilitás:

  - Kerülendő körülmények:

  - Veszélyes bomlástermékek:

  - Egyéb információk:

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Akut toxicitás:
Akut orális LD50 (patkány):  10.400 – 11.200 l/kg

  - Irritáció:

Bőrre: Enyhe bőrirritáció

Légutakra:

Szemre: Irritáló

  - Érzékenység:

  - Egyéb toxikológiai hatások:

  - Az élelmezés- és munkaegészségügyi várakozási idő megegyezik azon termékekével, amellyel együtt használjuk.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Ökológiai toxicitás: Halakra veszélyes

  - Stabilitás a környezetben:

Biológiai lebonthatóság:

Biológiai felhalmozódás:

13.	AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

A helyi előírásokat be kell tartani.

  - Ártalmatlanítás:

Az üres csomagoló eszközök kezelése: Semmisítsük meg biztonságos, engedélyezett helyen. Az üres konténereket soha ne használjuk újra!

  - Osztályozás: Szabályozásokkal összhangban.

  - Nemzeti: Szabályozásokkal összhangban.

14.	A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

  - Név:  Nonit nedvesítő szer

UN No.: 1993, Gyúlékony folyadék, m.m.n.

  - ADR/RID    Osztály: 3.31.c                      	Bárca: 3

  - IMO             Osztály: 			     	Bárca: -

  - ICAO/IATA     Osztály:    	Bárca: Gyúlékony folyadék

Csomagolási csoport: III.

- AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  - EU címke: F

  - Kockázati mondatok:

R10 – Gyúlékony

  - Biztonsági mondatok:

S2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S21 – Használat közben a dohányzás tilos

S24 – A bőrrel való érintkezés kerülendő

S25 – Kerülni kell a szembejutást

S36 – Megfelelő védőruházatot kell viselni

S37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

- EGYÉB ADATOK

  - Ez a biztonságtechnikai adatlap megfelel a 233/1996.(XII.26.) Kormányrendeletben meghatározottaknak.

  - Forrás: Agrokémiai Sellye Rt.

Felhasználási javaslat: Permetező szerek tapadóképességének fokozására 0,025 %-os koncentrációban. Elsősorban gyümölcsösökben, nedvesíthető kénkészítményekhez, rét-legelő gyomirtásánál fenoxi-típusú hormon-bázisú szerekhez keverve.

A termék tárolását, kezelését és használatát a jó ipari higiéniai gyakorlatnak megfelelően kell végezni, összhangban a helyi előírásokkal.

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak a biztonságra vonatkozóan. Ez nem jelenti a termék tulajdonságainak garantálását. A fennálló törvények és rendeletek betartásáért termékeink felhasználói fe-lelősek.

Forrás: Agrokémia Sellye Rt.

Dátum: Budapest, 1999. május 4.			Aláírás: